| Lp | SST | Wyszczególnienie robót Przedmiar robót Na ułożenie kostki betonowej brukowej przy studni wiejskiej we wsi Czesławin lokalizacja i obliczenia | Jedn. | Ilość |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | 04.01.01 08.01.01 08.03.01 04.02.02 04.06.01 08.02.02 | I. Elementy ulic CPV 4523000-0 Mechaniczne wykonanie koryta głęb. 35cm w gruncie kat.III z wywozem urobku na odległość do 3km 36,0X3,0+/2,0X2,0/2x4=116,00x0,35= 37,80m3 Ustawieniae oporników betonowych 12,5x25x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 wraz z jej wykonaniem 36,0x2+8,00=80,00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na ławie betonowej Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grub.15 cm Obmiar jak w poz. 1 Wykonanie podbudowy z gruntu stab. cem. w betoniarce oRm-5,0MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Obmiar jak w poz 1 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowo-brukowej, grub.8cm na podsypce z gruntu stab. cem. w betoniarce o RM-5,00MPa grub.5 cm . Obmiar jak w poz. 1 | m3 m m m2 m2 m2 | 37,80 80,00 - 116,00 116,00,00 116,00 |  |  |

| Lp | SST | Wyszczególnienie robót lokalizacja i obliczenia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |