| Lp | SST | Wyszczególnienie robót Przedmiar robót na zagospodarowanie działki przy zbiorniku wodnym we wsi Machnatka dz. nr 47/2 lokalizacja i obliczenia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | 04.01.01 08.01.01 08.03.01 04.02.02 04.06.01 08.02.02 01.02.04 03.01.01 03.01.01 03.01.01 | I. Elementy ulic CPV 4523000-0 Mechaniczne wykonanie koryta głęb. 42 cm w gruncie kat.III z wywozem urobku na odległość do 3km (20,0x5,90+5,0x4,0/2x2+3,0x5,0)x 0,42=153,00x0,42= 64,26m3 Ustawienie oporników betonowych 12,5x25x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 wraz z jej wykonaniem 10,0+20,0+6,0+6,0+4,00=46,00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na ławie betonowej z betonu C-12/15 13,0+2+2+3+5=25,0 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grub.15 cm Obmiar jak w poz. 1 Wykonanie podbudowy z gruntu stab. cementem w betoniarce o RM-5,00MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Obmiar jak w poz. 1 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowo-brukowej, grub.8cm na podsypce z gruntu stab. cem. w betoniarce o RM-5,00MPagrub.5 cm . Obmiar jak w poz. 1 Rozbiórka istniejącego przepustu z rur średnicy 30 cm Budowa przepustu z rur PHED średnicy 30 cm Wykonanie ścianek czołowych z prefabrykatów betonowych Budowa studni rewizyjnej średnicy 80 cm głębokość 1,30m | m3 m m m2 m2 m2 m m szt szt | 64,26 46,0 25,00 153,00 153,00 153,00 23,0 28,00 2 1 |  |  |

| Lp | SST | Wyszczególnienie robót lokalizacja i obliczenia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |