| Lp | SST | Wyszczególnienie robót Lokalizacja i obliczenia | Jedn. | Ilość |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 04.01.01 04.04.02 04.02.02 04.02.02 08.01.01 08.03.01 08.02.02 08.02.02 | I. Elementy ulic CPV 4523000-0 Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 30 cm pod nawierzchnie z kostki betonowej brukowej 4,5+8,00/2x9,00x0,30+17,0x1,80x 0,15= 21,47m3 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm grubości 20 cm cm na całej szerokości podbudowy 4,5+8,00/2x9,0=56,25m2 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grubości 15 cm Obmiar jak w poz. 2 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm pod chodniki 17,0x1,80=30,60m2 Ustawienie krawężników betonowych wtopionych15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 wraz z jej wykonaniem 9,50+8,0+5,50=23,00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na ławie betonowej Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej Obmiar jak w poz. 2 Wykonanie chodników z kostki betonowej brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 5 cm 17,0x1,50=25,50m2 | m3 m2 m2 m2 m m m2 m2 | 21,47 56,25 56,25 30,60 23,00 35,00 56,25 25,50 |  |  |

Przedmiar robót

na wykonanie  zagospodarowania  terenu działki                                            nr 82/2  w  Sołectwie Głudna

UG Błędów

| Lp | SST | Wyszczególnienie robót Lokalizacja i obliczenia | Jedn. | Ilość |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . 9. 10. 11. 12. 13. | 07.06.01 07.06.01 | Wykonanie ogrodzenia z paneli ocynkowanych wysokości 1,50m na cokole z elementow betonowych 15,50+8,00+8,00+4,50=36,00 Wykonanie furtki ogrodzeniowej panelowej ocynkowanej ze słupkami ogrodzeniowymi Ustawienie kosza na śmieci Ustawienie ławek parkowych Sadzenie krzewów iglastych (tuje) | m szt szt szt szt | 36,00 1 1 2 21 |  |  |