- Przedmiar robót

- do kosztorysu na wykonanie asfaltowania  drogi gminnej

- Zalesie-Jadwigów  na odcinku długości 98,00 m

| Lp. | SST | Wyszczególnienie robót 1okalizacja.i obliczenia |  | Jedn. |  | Ilość |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D-04.00.00 |  | I. Podbudowa CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 1. | 04.04.02 |  | Wyrównanie- wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-31,5 mm przy średniej grub. 15 cm 98,0x4,30+(6,0x6,0)x0,5x2=457,40 |  | m2 | 457,40 |  |  |
| 2. | 04.01.01 |  | Profilowanie istniejącej podbudowy do wymaganych spadków poprzecznych Obmiar jak w poz.1 |  | m2 | 457,40 |  |  |
| 3. | 04.03.01 |  | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2 Obmiar jak w poz. 1 |  | m2 | 457,40 |  |  |
| 4. | 04.08.01 |  | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11W 50/70 wg WT-2 2014r w ilości 50,0 kg/m2 dla KR-1-2 98,00x4,12+(6,0x6,0)x0,5x2=439,76 |  | m2 | 439,76 |  |  |
|  | D-05.00.00 |  | II. Nawierzchnia CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 5. | 05.03.05 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 wg WT-2 2014 grub. 4 cm , dla KR- 1-2 98,00x4,00+(6,0x6,0)x0,5x2=428,00 |  | m2 | 428,00 |  |  |