- Przedmiar robót

- do kosztorysu na wykonanie  przebudowy drogi gminnej                                                                                              we wsi

- Śmiechówek   na długości    106,0 m

| Lp. | SST | Wyszczególnienie robót 1okalizacja.i obliczenia |  | Jedn. |  | Ilość |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D-04.00.00 |  | I. Podbudowa CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 1. | 04.04.02 |  | Wyrównanie- wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-31,5 mm przy średniej grub. 10 cm 106,00x4,80=508,80 |  | m2 | 508,80 |  |  |
| 2. | 04.03.01 |  | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2 Obmiar jak w poz.1 |  | m2 | 508,80 |  |  |
| 3. | 05.03.05b |  | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 wg WT-2 2014r w ilości 50,0 kg/m2 dla KR-1-2 106,00x4,59=486,54 |  | m2 | 486,54 |  |  |
|  | D-05.00.00 |  | II. Nawierzchnia CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 4. | 05.03.05a |  | Wykonanie warstwy ścieralnej betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 wg WT-2 2014r grub. 3 cm , dla KR- 1-2 106,00x4,50=477,00m2 |  | m2 | 477,00 |  |  |