- Przedmiar robót

- do kosztorysu na wykonanie  modernizacji  drogi gminnej

- przez wieś  Lipie  na długości  0,721 km

| Lp. | SST | Wyszczególnienie robót 1okalizacja.i obliczenia |  | Jedn. |  | Ilość |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D-04.00.00 |  | I. Podbudowa CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 1. | 04.03.01 |  | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2 721,0x4,29+5x5/2x2=3118,09 |  | m2 | 3118,09 |  |  |
| 2. | 04.08.01 |  | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11W 50/70 wg WT-2 2014r w ilości średnio 50,0 kg/m2 dla KR-1 Obmiar jak w poz.1 |  | m2 | 3118,09 |  |  |
|  | D-05.00.00 |  | II. Nawierzchnia CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 3. | 05.03.05 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70 wg WT-2 grub. 4 cm , dla KR- 1 721,0x4,20+5x5/2x2=3053,20 |  | m2 | 3053,20 |  |  |