# Przedmiar  robót

- na wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi Załuski  na długości 121,0 m

| Lp. | Numer SST | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka |  | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
|  | D-04.00.00 | I. Podbudowa CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 1. | 04.04.02 | Wyrównanie- wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym grub. 15 cm, warstwa górna o uziarnieniu 0-31,5 mm, grub. 6 cm, warstwa dolna o uziarnieniu 0-63 mm grub. 9 cm 121,0*4,30=520,30 | m2 | 520,30 |  |  |
| 2. | 04.01.01 | Profilowanie istniejącej podbudowy do wymaganych spadków poprzecznych 121,0*4,30=520,30 | m2 | 520,30 |  |  |
| 3. | 04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,50kg/m2 121,00x4,30=520,30 | m2 | 520,30 |  |  |
| 4. | 05.03.05b | Wykonanie warstwy wyrównawczo- wzmacniającej z betonu asfaltowego 50/70 AC 11W wg WT-2 2014r w ilości 50kg/m2 dla KR 1-2 121,0*4,09=494,89 | m2 | 494,89 |  |  |
| 5. | 05.03.05 | II.Nawierzchnia CPV 45233000 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 wg WT-2 2014r grubości 3 cm dla KR 1-2 121,00*4,00=484,00 | m2 | 484,00 |  |  |