OPIS TECHNICZNY

do projektu na wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Machnatka

na odcinku Machnatka- Machnatka Parcela (Bartosówka) na długości 0,825 km

- Zakres opracowania

Projekt dotyczy przebudowy drogi  dojazdowej do gruntów rolnych   we wsi Machnatka na odcinku Machnatka – Machnatka Parcela na długości 0,825 km

II.        Podstawa opracowania

- Zlecenie Gminy Błędów

- Dane wyjściowe ustalone z Wójtem Gminy Błędów

3.   Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z             dn.02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Stan istniejący

Projektowana przebudowa drogi przebiega przez grunty wsi   Machnatka .                          Droga na projektowanym odcinku do przebudowy  na długości  825,00m  posiada  zniszczoną podbudowę z  gruntu stabilizowanego cementem  wykonaną sprzętem rolniczym  grubości  4- 7 cm   szerokości 3,90m do 4,20 m                                                     Istniejąca podbudowa  posiada liczne ubytki i jest zdeformowana.

Po lewej i prawej stronie drogi znajdują się pobocza gruntowe szerokości 0,50 do 0,75 m

Na w/w drodze  brak jest   rowów   przydrożnych. Istniejące rowy przydrożne są zamulone i znajdują  się na bardzo krótkim odcinku  drogi.

Droga obsługuje zabudowę zagrodową z terenami upraw polowych w terenie płaskim i pełni funkcje tzw. drogi dojazdowej do gruntów rolnych i zabudowań  mieszkańców wsi.

- Zakres przebudowy

Przebudową drogi objęty jest odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową  do  końca wykonanej   podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem .

Długość odcinka do przebudowy wynosi  825,00m .

V.        Podstawowe projektowane parametry techniczne

- szerokość jezdni	-	4,00m

-spadek poprzeczny jezdni	  - 2%

- szerokość podbudowy	- 4,20m

- szerokość poboczy  ziemnych    2x  0,75 m

- spadek poprzeczny pobocza na odcinku prostym i łuku nie wymagającym przechyłki -6%

VI.      Przekrój normalny

- profilowanie istniejącej podbudowy do wymaganych spadków poprzecznych

- wyrównanie - wzmocnienie istniejącej podbudowy   kruszywem  łamanym o uziarnieniu 0-31,5 mm przy średniej grubości 10 cm  na odcinku 825,00m na całej szerokości podbudowy.

- oczyszczenie i skropienie istniejącej podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2

- wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11 W 50/70 wg WT-2  2014w ilości  50 kg/m2 dla KR 1-2 na całym odcinku drogi

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11  S 50/70 wg WT-2 2014 dla KR 1-2 grubości 4 cm na całym odcinku

- pobocze gruntowe zostanie wykonane przez mieszkańców wsi  Machnatka                                                     i użytkowników w/w drogi

- Plan sytuacyjny

Oś projektowanej przebudowy drogi przeprowadzono środkiem istniejącej podbudowy   z niewielkimi korektami w nawiązaniu do istniejącej podbudowy.

- Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo i istniejącymi rowami przydrożnymi.