Przedmiar robót

do kosztorysu na wykonanie budowy drogi asfaltowej                                                 .                                         we wsi Wólka Dańkowska

na długości 0,657km       UG Błędów

| Lp. | SST | Wyszczególnienie robót Lokalizacja i obliczenia | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.00.00 01.01.01 | I Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym | km | 0,657 |  |
| 2. | 04.01.01 | II Podbudowa CPV-4523300-9 Profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża do prawidłowych spadków poprzecznych i podłużnych wykonane mechanicznie w gruncie III kat pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 657,0x4,80+ (8,0x16,0):2= 3217,60m2 | m2 | 3217,60 |  |
| 3. | 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm o uziarnieniu : warstwa górna 0-31,5mm grubości 9 cm, warstwa dolna 0-61,5mm grubości 11 cm na całej szerokości podbudowy obmiar jak w poz.2 | m2 | 3217,60 |  |
| 4. | 04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową kationową w ilości 0,7 kg/m2 obmiar jak w poz.2 | m2 | 3217,60 |  |
| 5. | 05.03.05b | Wykonanie warstwy wyrównawczo- wzmacniającej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 wg WT-2 2014 r. dla KR 1-2 w ilości 50 kg/m2 657,0x4,62+(8,0x16,0):2= 3099,34m2 | m2 | 3099,34 |  |
| 6. | 04.03.01a | Skropienie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej emulsją asfaltową w ilości 0,30kg/2 Obmiar jak w poz. 5 | m2 | 3099,34 |  |
| 7. 8. | 05.03.05a 06.03.01 | III Nawierzchnia CPV 45233000-9 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC-11S 50/70 wg WT-2 2014 r. dla KR 1-2 grubość 4cm 657,00x4,50+(8,0x16,0):2 = 3020,50m2 IV Roboty wykończeniowe CPV 4510000-8 Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 10 cm wyrównaniem do spadku 6% z profilowaniem i zagęszczeniem oraz uzupełnieniem poboczy gruntem z dokopu 657,0x0,5x2=657,00m2 | m2 m2 | 3020,50 657,00 |  |