OPIS TECHNICZNY

do projektu na wykonanie przebudowy drogi  we  wsi   Wilków Drugi

na odcinku długości  0,070  km gmina Błędów

- Zakres opracowania

Projekt dotyczy przebudowy drogi we wsi   Wilków Drugi    na odcinku  o  długości 70,00 m na terenie gminy Błędów.

II.        Podstawa opracowania

- Zlecenie Gminy Błędów

- Dane wyjściowe ustalone z Wójtem Gminy Błędów

3.   Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z             dn.02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Stan istniejący

Projektowana przebudowa drogi przebiega przez grunty wsi  Wilków Drugi                                                         Droga na projektowanym odcinku do przebudowy    posiada podbudowę z kruszywa łamanego grubości  od  3 do 8 cm  oraz podbudowę   z   pospółki   i  bruku.

Na w/w drodze  brak jest   rowów   przydrożnych. Odwodnienie w/w drogi kanalizacją deszczową i powierzchniowo.

Droga obsługuje zabudowę zagrodową z terenami upraw polowych w terenie płaskim i pełni funkcje tzw. drogi dojazdowej do gruntów rolnych.                                                                    W sąsiedztwie drogi znajduje się sklepy , bank, straz pozarna, ośrodek zdrowia oraz kościół.

- Zakres przebudowy

Przebudową drogi objęty jest odcinek od nawierzchni bitumicznej do piekarni

Długość odcinka do przebudowy wynosi    70,00m .

V.        Podstawowe projektowane parametry techniczne

- szerokość jezdni	-	5,00 m

-spadek poprzeczny jezdni	  - 2%

- szerokość podbudowy	- 5,30m

- szerokość poboczy      2x   0,75 m

- spadek poprzeczny pobocza na odcinku prostym i łuku nie wymagającym przechyłki -6%

VI.      Przekrój normalny

- profilowanie istniejącej podbudowy do wymaganych spadków poprzecznych

- wzmocnienie istniejącej podbudowy   kruszywem  łamanym o uziarnieniu 0-31,5 mm przy średniej grubości 15 cm

- oczyszczenie i skropienie istniejącej podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2

- wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11 W 50/70 wg WT-2  2014 r w ilości  50 kg/m2 dla KR 1-2 na całym odcinku drogi

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11  S 50/70 wg WT-2 2014r  dla KR 1-2  grubości 4 cm na całym odcinku drogi

- pobocze gruntowe zostanie wykonane przez mieszkańców wsi  Wilków Drugi                                                      i użytkowników w/w drogi

- Plan sytuacyjny

Oś projektowanej przebudowy drogi przeprowadzono środkiem istniejącej podbudowy i nawierzchni z niewielkimi korektami w nawiązaniu do istniejącej podbudowy.

- Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo i kanalizacją deszczową.