- Przedmiar robót

- do kosztorysu na modernizacje  drogi gminnej

- przez wieś   Wilkonice na długości  128,0 m

| Lp. | SST | Wyszczególnienie robót 1okalizacja.i obliczenia |  | Jedn. |  | Ilość |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D-04.00.00 |  | I. Podbudowa CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 1. | 04.04.02 |  | Wyrównanie- wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-31,5 mm przy średniej grub. 10 cm 128,00*4,50=576,00 |  | m2 | 576,00 |  |  |
| 2. | 04.01.01 |  | Profilowanie istniejącej podbudowy do wymaganych spadków poprzecznych Obmiar jak w poz.1 |  | m2 | 576,00 |  |  |
| 3. | 04.03.01 |  | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2 Obmiar jak w poz.1 |  | m2 | 576,00 |  |  |
| 4. | 04.08.01 |  | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11W 50/70 wg WT-2 2014r w ilości 50,0 kg/m2 dla KR-1-2 128,00x4,29=549,12 |  | m2 | 549,12 |  |  |
|  | D-05.00.00 |  | II. Nawierzchnia CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 5. | 05.03.05 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S 50/70 wg WT-2 2014r grub. 3 cm , dla KR- 1-2 128,0x4,20=537,60 |  | m2 | 537,60 |  |  |