- Przedmiar robót

- do kosztorysu na przebudowę drogi gminnej Błędów-Sadurki

- na odcinku przez wieś  Błędów

- na długości 0,067 km

| Lp. | SST | Wyszczególnienie robót 1okalizacja.i obliczenia |  | Jedn. |  | Ilość |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D-04.00.00 |  | I. Podbudowa CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 1. | 04.04.02 |  | Wyrównanie- wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-31,5mm przy średniej grub. 20 cm 67,0x4,80+(5,0x5,0)x0,5+(4,0x4,0)x0,5 =342,10 |  | m2 | 342,10 |  |  |
| 2. | 04.01.01 |  | Profilowanie istniejącej podbudowy do wymaganych spadków poprzecznych Obmiar jak w poz. 1 |  | m2 | 342,10 |  |  |
| 3. | 04.03.01 |  | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2 Obmiar jak w poz. 1 |  | m2 | 342,10 |  |  |
| 4. | 04.08.01 |  | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11W 50/70 wg WT-2 2014 w ilości 50,0 kg/m2 dla KR-1-2 67,00x4,62+(5,0x5,0)x0,5+(4x4)x0,5= =330,04 |  | m2 | 330,04 |  |  |
|  | D-05.00.00 |  | II. Nawierzchnia CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 5. | 05.03.05 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 wg WT-2 2014 grub. 4 cm , dla KR- 1-2 67,0x4,50+(5,0x5,0)x0,5+(4x4)x0,5= =322,00 |  | m2 | 322,00 |  |  |