OPIS TECHNICZNY

do projektu na wykonanie przebudowy drogi gminnej  we wsi  Wólka  Gołoska

na odcinku długości 0,081 km gmina Błędów

- Zakres opracowania

Projekt dotyczy przebudowy drogi gminnej we wsi  Wólka Gołoska na odcinku  o  długości 0,081km na terenie gminy Błędów.

II.        Podstawa opracowania

- Zlecenie Gminy Błędów

- Dane wyjściowe ustalone z Wójtem Gminy Błędów

3.   Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z             dn.02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Stan istniejący

Projektowana przebudowa drogi przebiega przez grunty wsi  Wólka Gołoska                                                        Droga na projektowanym odcinku do przebudowy  na  całym odcinku   posiada  podbudowę z kruszywa łamanego  grubości od 2 do 4 cm  na podbudowie z pospółki.

Po lewej i prawej stronie drogi znajdują się pobocza gruntowe.

Na w/w drodze  brak jest   rowów   przydrożnych.

Droga obsługuje zabudowę zagrodową z terenami upraw polowych w terenie płaskim i pełni funkcje tzw. drogi dojazdowej do gruntów rolnych i zabudowań  mieszkańców wsi

- Zakres przebudowy

Przebudową drogi objęty jest odcinek długości 81,0m

Długość odcinka do przebudowy wynosi  0,081km.

V.        Podstawowe projektowane parametry techniczne

- szerokość jezdni	-	4,50m

-spadek poprzeczny jezdni	  - 2%

- szerokość podbudowy	- 4,80m

- szerokość poboczy  ziemnych    2x  0,75

- spadek poprzeczny pobocza na odcinku prostym i łuku nie wymagającym przechyłki -6%

VI.      Przekrój normalny

-

- profilowanie istniejącej podbudowy do wymaganych spadków poprzecznych

- wyrównanie - wzmocnienie istniejącej podbudowy   kruszywem  łamanym o uziarnieniu 0-31,5 mm przy średniej grubości 15 cm  na  całym odcinku  projektowanej  podbudowy.

- oczyszczenie i skropienie istniejącej podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2

- wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg WT-2  2014 r w ilości 50 kg/m2 dla KR 1-2 na całym odcinku drogi

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC 11  S 50/70 wg WT-2  2014 rdla KR 1-2  grubości 4 cm na całym odcinku

- pobocze gruntowe zostanie wykonane przez mieszkańców wsi  Wólka Gołoska                                                    i użytkowników w/w drogi

- Plan sytuacyjny

Oś projektowanej przebudowy drogi przeprowadzono środkiem istniejącej podbudowy i nawierzchni z niewielkimi korektami w nawiązaniu do istniejącej podbudowy.

- Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo .