OPIS TECHNICZNY

do  projektu na wykonanie przebudowy drogi gminnej   przez wieś  Wilków Drugi

na odcinku długości  0,316 km działka nr ewid. 178 , 181 , 191/14  gmina  Błędów

- Zakres opracowania

Projekt dotyczy przebudowy drogi gminnej   przez wieś  Wilków Drugi   na odcinku  o  długości  0,316km  na terenie gminy Błędów.

II.        Podstawa opracowania

- Zlecenie Gminy  Błędów

- Dane wyjściowe ustalone z Wójtem Gminy Błędów

3.   Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z             dn.02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Stan istniejący

Projektowana przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 178 i 181   przebiega przez grunty wsi   Wilków Drugi                                                                                                                     Droga na projektowanym odcinku do przebudowy jest drogą gminną   o nawierzchni bitumicznej zniszczonej.

Na całym   odcinku drogi   brak jest    rowów   przydrożnych.                                                Odwodnienie istniejącej drogi odbywa się istniejącą kanalizacją deszczową  przewidzianą do przebudowy oraz powierzchniowo.                                                                                               Po lewej i prawej stronie drogi  znajdują się chodniki z kostki betonowej brukowej.                                                                    Szerokość istniejącej nawierzchni  od 5,00 do 10,00m .                                                                              Po lewej i prawej stronie  nawierzchni znajdują się krawężniki betonowe 15x30x100 cm  na ławie betonowej .

Droga obsługuje zabudowę zagrodową w terenie płaskim i pełni funkcje tzw. drogi dojazdowej do gruntów rolnych,  zabudowań gospodarczych ,  przechowalni owoców ,  punktu skupu owoców , ośrodka zdrowia,  apteki, banku   sklepu ogrodniczego, sklepów spożywczych , piekarni oraz  Ochotniczej Straży Pożarnej .

- Zakres przebudowy

Przebudową drogi objęty jest odcinek  drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej  od  drogi wojewódzkiej nr 725  dz. nr ewid. 178 i 181  do drogi gminnej   dz. nr ewid. 191/14.                                                                                                                                            Droga łączy drogę  wojewódzką nr 725  z drogą gminną w miejscowości Wilków . Droga gminna na odcinku drogi o nr ewid  178, 181   oraz 191/14 stanowi objazd drogi wojewódzkiej  nr 725  w przypadku  awarii na drodze  lub wypadku samochodowego.                                                        Długość odcinka do przebudowy wynosi  0,316km.

V.        Podstawowe projektowane parametry techniczne

- szerokość jezdni                    -5,00 do 10,00m

-spadek poprzeczny jezdni	  - 2%

VI.      Przekrój normalny

- wykonanie  warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W wg WT-2 2014r dla KR1-2  grubości 5 cm na odcinkach wykonania kanalizacji deszczowej  oraz ubytków w istniejącej nawierzchni.

- oczyszczenie i skropienie istniejącej podbudowy   emulsją asfaltową kationową  w ilości   0,7 kg/m2 oraz skropienie warstwy wyrównawczo- wzmacniającej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową kationową  w ilości 0,3 kg/m2.

- wykonanie warstwy  wyrównawczo- wzmacniającej z betonu asfaltowego  AC 11 W 50/70 wg WT-2 2014 r.  w ilości 50 kg/m2  dla KR 1-2 na  całym odcinku  drogi

- wykonanie warstwy ścieralnej z  betonu asfaltowego  AC 11 S  50/70 wg WT-2 2014r.  dla KR 1-2 grubości 4 cm na całym odcinku drogi

- Plan sytuacyjny

Oś projektowanej przebudowy drogi przeprowadzono środkiem istniejącej nawierzchni bitumicznej                                                                                                                                   Niweletę drogi zaprojektowano dowiązując się do niwelety istniejącej na drodze oraz rzędnych istniejącej nawierzchni bitumicznej na  drodze gminnej.

- Odwodnienie

Inwestor planuje wykonanie odwodnienia drogi gminnej kanalizacja deszczową  wg odrębnego opracowania.

IX. Oznakowanie

Przewiduje się wykonanie stałej organizacji ruchu  wg  oznakowania pionowego   pokazanego na  projekcie  stałej organizacji ruchu.