OPIS TECHNICZNY

do projektu na zagospodarowanie działki przy zbiorniku wodnym                                  we wsi Machnatka dz. nr 47/2

- Zakres opracowania

Projekt dotyczy  wykonania  utwardzenia terenu kostką betonową brukową  wokół zbiornika na wodę we wsi  Machnatka    gmina Błędów.

II.        Podstawa opracowania

- Zlecenie Gminy  Błędów

- Dane wyjściowe ustalone z Wójtem Gminy  Błędów

3.   Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z             dn.02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Stan istniejący

Na działce  o nr ewid. 116 znajduje się droga gminna o nawierzchni bitumicznej.  Przy w/w drodze na działce o nr 47/2 znajduje się zbiornik na wodę  oraz teren do pobierania wody do celów gospodarczych.

IV.   Stan projektowany.

Projektowane zagospodarowanie   działki o nr ewid. nr 47/2 położonej w miejscowości  Machnatka    gmina Błędów.polega na utwardzeniu terenu wokół zbiornika kostką betonową brukową.

- Przekrój normalny

-Wykonanie koryta głębokości 42 cm

-  Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 15 cm pod  nawierzchnie z kostki betonowej brukowej.

- wykonanie podbudowy z gruntu stab. cementem w betoniarce o Rm-5,00Mpa grubości 15 cm

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm na podsypce z gruntu stab. cementem w betoniarce o Rm-5,00MPa grubości  5 cm .

- wykonanie przepustu z rur PHED średnicy 30 cm.

VI. Plan sytuacyjny                                                                                                                                  Niweletę  terenu   zaprojektowano dowiązując się do  rzędnych    , budynku gospodarczego   oraz rzędnych  istniejącej nawierzchni bitumicznej na drodze.

- Odwodnienie

Odwodnienie  utwardzonego   terenu   odbywa się powierzchniowo  .

IX. Inne: