OPIS TECHNICZNY

na wykonanie  budowy chodnika  przy drodze gminnej nr 160208W Głudna- Trzylatków Duzy   dz. nr ewid. 219 w miejscowości Trzylatków Duży na długości  Etap-II

- Zakres opracowania

Projekt dotyczy  wykonania chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Trzylatków Duży

II.        Podstawa opracowania

- Zlecenie Gminy  Błędów

- Dane wyjściowe ustalone z Wójtem Gminy  Błędów

3.   Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z             dn.02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Stan istniejący

Na działce  o nr ewid. 219  znajduje się droga gminna o nawierzchni bitumicznej.  Przy w/w drodze  znajduje się chodnik na długości 150 m . Na pozostałym odcinku brak jest chodników.

IV.   Stan projektowany.

Projektowane zagospodarowanie   działki o nr ewid. 219 położonej w miejscowości  Trzylatków Duży   gmina Błędów.polega na wykonaniu chodników  i wjazdów  po  prawej  stronie  drogi .

- Przekrój normalny

-Wykonanie koryta głębokości 35 cm na wjazdach i 15 cm  na chodnikach

-  Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm pod  nawierzchnie z kostki betonowej brukowej. –chodniki oraz 15 cm  pod wjazdy.

- wykonanie podbudowy z gruntu stab. cementem w betoniarce o Rm-5,0MPa grubości 15 cm  pod wjazdy.

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm na podsypce z gruntu stab. cem. w betoniarce  o RM-5,0Mpa  grubości  5 cm na wjazdach  i chodnikach.

Inwestor posiada następujące materiały  : kostka betonowa brukowa grubości – 8 cm, krawężniki betonowe 15x30x100 cm , obrzeża betonowe.

VI. Plan sytuacyjny                                                                                                                                  Niweletę  chodników  zaprojektowano dowiązując się do  rzędnych   posesji ,oraz rzędnych  istniejącej nawierzchni bitumicznej.

- Odwodnienie

Odwodnienie   chodnika   odbywa się powierzchniowo  .

IX. Inne: