OPIS TECHNICZNY

do projektu na ułożenie  kostki betonowej brukowej przy studni wiejskiej                    we wsi Czesławin  gmina Błędów

- Zakres opracowania

Projekt dotyczy  wykonania  utwardzenia terenu kostką betonową brukową  przy studni wiejskiej w miejscowości Czesławie.

II.        Podstawa opracowania

- Zlecenie Gminy  Błędów

- Dane wyjściowe ustalone z Wójtem Gminy  Błędów

3.   Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z             dn.02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Stan istniejący

Na działce  o nr ewid. 15 znajduje się droga gminna o nawierzchni bitumicznej.  Przy w/w drodze na działce o nr 25/5 znajduje się studnia wiejska   do pobierania wody do celów gospodarczych.

IV.   Stan projektowany.

Projektowane zagospodarowanie   działki o nr ewid. nr 25/5 położonej w miejscowości  Czesławie     gmina Błędów.polega na utwardzeniu terenu wokół  studni  kostką betonową brukową.

- Przekrój normalny

-Wykonanie koryta głębokości 35  cm

-  Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 15 cm pod  nawierzchnie z kostki betonowej brukowej.

- wykonanie podbudowy z gruntu stab. cem. w betoniarce o Rm-5,00MPa grubośc warstwy po zagęszczeniu 15 cm

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm na podsypce z gruntu stab. cem. w betoniarce o Rm-5,00Mpa  grubości  5 cm .

VI. Plan sytuacyjny                                                                                                                                  Niweletę  terenu   zaprojektowano dowiązując się do  rzędnych    ,istniejących gruntów rolnych    oraz rzędnych  istniejącej nawierzchni bitumicznej na drodze.

- Odwodnienie

Odwodnienie  utwardzonego   terenu   odbywa się powierzchniowo  .

IX. Inne: