OPIS TECHNICZNY

do projektu na wykonanie  zagospodarowania  przestrzeni publicznej w sołectwie Fabianów poprzez ułożenie chodnika dz. nr 47 – etap II

- Zakres opracowania

Projekt dotyczy  wykonania zagospodarowania  przestrzeni publicznej w sołectwie Fabianów poprzez ułożenie chodnika – etap-II

II.        Podstawa opracowania

- Zlecenie Gminy  Błędów

- Dane wyjściowe ustalone z Wójtem Gminy  Błędów

3.   Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z             dn.02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Stan istniejący

Na działce  o nr ewid. 47  znajduje się droga gminna o nawierzchni bitumicznej.  Przy w/w drodze brak jest chodników.

IV.   Stan projektowany.

Projektowane zagospodarowanie   działki o nr ewid. 47 położonej w miejscowości  Fabianów  gmina Błędów.polega na wykonaniu chodników po lewej stronie  drogi.

- Przekrój normalny

-Wykonanie koryta głębokości 35 cm na wjazdach i 15 cm  na chodnikach

-  Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm pod  nawierzchnie z kostki betonowej brukowej. –chodniki oraz 15 cm  pod wjazdy.

- wykonanie podbudowy z gruntu stab. cementem w betoniarce  o Rm-5,0MPagrubości 15 cm  pod wjazdy.

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm na podsypce z gruntu stab. cementem o Rm-5,0MPa grubości 5 cm na wjazdach  oraz nawierzchni chodników z kostki betonowej grubości 6 cm  na podsypce cem- piaskowej grubości  5  cm.

Na drodze ustawiony jest krawężnik betonowy 15x30x100 cm.

VI. Plan sytuacyjny                                                                                                                                  Niweletę  chodników  zaprojektowano dowiązując się do  rzędnych   posesji ,oraz rzędnych  istniejącego krawężnika betonowego.

- Odwodnienie

Odwodnienie   chodnika   odbywa się powierzchniowo  .

IX. Inne: