| Lp | SST | Wyszczególnienie robót Przedmiar robót na wykonanie zagospodarowania przestrzeni publicznej w sołectwie Fabianów dz. nr 47 etappoprzez lokalizacja i obliczenia | Jedn. | Ilość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 | 04.01.01 08.03.01 04.02.02 04.02.02 04.06.01 08.02.02 08.02.02 01.02.04 01.02.04 08.01.01 | I. Elementy ulic CPV 4523000-0 Mechaniczne wykonanie koryta na wjazdach (35cm) i chodników (15cm)w gruncie kat.III z wywozem urobku na odległość do 3 km (4,40x1,70+9,70x1,60+13,80x1,10+3,1x5,20) x0,35+(28,20x1,15+30,6x1,20+8,20x1,20+22,80x1,20 +12x1,32+10,7x1,25)x0,15=54,30x0,35+135,57x0,15= Obrzeże betonowe 30x8 cm na ławie betonowej z betonu C 12/15 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grub.15 cm na wjazdach Obmiar jak w poz. 1 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grub.10cm pod chodniki obmiar jak w poz.1 Wykonanie na wjazdach podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm-5MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Obmiar jak w poz.1 Wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm na podsypce z gruntu stab. cementem w betoniarce o Rm5,0MPa grubości 5 cm Wykonanie chodników z kostki betonowej brukowej kolorowej grub.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm Obmiar jak w poz.1 Rozebranie istniejących chodników i wjazdów z kostki betonowej brukowej Rozebranie krawężników betonowych i obrzeży Ustawienie krawężników bet. 15x30x100 na ławie betonowe z betonu C-12/15 | m3 m m2 m2 m2 m2 m2 m m m | 39,35 6,00 54,30 135,57 54,30 54,30 135,57 44,17 17,0 11,0 |  |  |

| Lp | SST | Wyszczególnienie robót lokalizacja i obliczenia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |