| Lp | SST | Wyszczególnienie robót Przedmiar robót na wykonanie budowy chodnika przy drodze gm. dz. nr 219 w msc. Trzylatków Duży lokalizacja i obliczenia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 04.01.01 08.01.01 08.03.01 04.02.02 04.02.02 04.06.01 08.02.02 08.02.02 | I. Elementy ulic CPV 4523000-0 Mechaniczne wykonanie koryta na wjazdach (35cm) i chodników (15cm) w gruncie kat.III z wywozem urobku na odległość do 3 km wjazd(5,0+8,20):2x3,70x0,35+ chodnik 141,8x2,20x0,15=71,21 Ustawienia krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 wraz z jej wykonaniem ( krawężnik inwestora) Obrzeże betonowe 30x8 cm na ławie betonowej (obrzeża inwestora) Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grub.15 cm na wjazdach Obmiar jak w poz. 1 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grub.10cm pod chodniki obmiar jak w poz. 1 Wykonanie na wjazdach podbudowy z gruntu stab. cementem w betoniarce o RM-5,0MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm obmiar jak w poz.1 Wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki betonowo-brukowej, grub.8cm na podsypce z gruntu stab. cem. w betoniarce o RM-5,0MPa grub.5 cm .( kostka inwestora) Obmiar jak w poz.1 Wykonanie chodników z kostki betonowej brukowej kolorowej grub.8 cm na podsypce z gruntu stab. cem. w betoniarce o RM-5,0MPa grub. 5 cm (kostka inwestora) Obmiar jak w poz. 1 | m3 m m m2 m2 m2 m2 m2 | 71,21 150,00 150,00 24,42 275,58 24,42 24,42 275,58 |  |  |

| Lp | SST | Wyszczególnienie robót lokalizacja i obliczenia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |